# МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ РАСЧЁТОВ АЗ В EXCEL

## Оглавление

- Общие положения

- Подготовка к тестированию

- Тестовые сценарии (процедура для каждого из десяти сценариев)

- Проверка кнопок (дополнительные тесты)

- Проверка граничных условий

- Отчётность

- Приложение 1. Десять тестовых сценариев (полные данные)

- Приложение 2. Расчёты в формате Excel

## 1. Общие положения

### 1.1 Цель тестирования

Подтверждение корректности вычислений в файле «Расчет ЭХЗ ПТМ.xlsm» при проектировании анодных заземлений (АЗ) по СТО Газпром 9.2-003-2020 и РД 153-39.4-039-99, включая:

- расчёт сопротивления растеканию одного электрода (R_p1);

- расчёт необходимого количества электродов (N_э);

- расчёт срока службы АЗ (T_p) с учётом массы анода и скорости растворения;

- корректную работу кнопок «Расчет участка трубопровода» и «Рассчитать параметры анодных заземлителей».

### 1.2 Объект тестирования

Файл Excel с листами:

- Pipe calculation – электрические параметры трубопровода;

- Anod calculation – расчёт параметров анодных заземлений (активный лист);

- List AG – справочник анодных заземлителей;

- List CP – справочник станций катодной защиты.

### 1.3 Нормативная база

- СТО Газпром 9.2-003-2020 (далее – Стандарт), формулы (6.25)–(6.38);

- РД 153-39.4-039-99 – Инструкция по расчёту и проектированию электрохимической защиты магистральных трубопроводов (п. 6.13, 6.14 – для глубинных анодов с активатором);

- Данные из файла List AG.xls.

### 1.4 Объём тестирования

- 10 тестовых сценариев, охватывающих все требуемые варианты монтажа;

- проверка кнопок;

- граничные условия формул;

- целостность связей между листами.

## 2. Подготовка к тестированию

### 2.1 Рабочая копия

- Создать резервную копию файла Расчет ЭХЗ ПТМ.xlsm.

- Отключить автоматический пересчёт формул (Формулы → Параметры вычислений → Вручную).

### 2.2 Проверка именованных диапазонов

Перед запуском кнопок проверить наличие следующих имён (Формулы → Диспетчер имён):

| Имя диапазона | Полное наименование параметра |
| --- | --- |
| pipeImpedance | Характеристическое сопротивление плеча (Z), Ом |
| pipeImpedanceEndLife | Z(t) на конечный срок |
| pipeDifferentParametersNum | Количество плеч с разными параметрами |
| pipeInputResistance | Входное сопротивление на начальный срок (Z_вт), Ом |
| pipeInputResistanceEndLife | Входное сопротивление на конечный срок (Z_вт(t)), Ом |
| pipeCountCP | Количество УКЗ на листе Anod calculation |

### 2.3 Исходные данные для всех сценариев (общие)

Для работы с Excel-формулами создайте именованные диапазоны со следующими значениями (Формулы → Диспетчер имён → Создать):

| Имя переменной | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| rho_g | 50 | Ом·м |
| h | 1,6 | м |
| I_n | 0.947641194 | А |
| I_k | 5 | А |
| U_YKZ | 48 | В |
| R_l | 0,2 | Ом |
| Z_vt | 0,5 | Ом |
| k_zap | 0,7 | – |
| k_n | 0,77 | – |
| rho_a | 0,5 | Ом·м |

Вычисляемые константы:
R_3 = (k_zap*U_YKZ/I_k) - (Z_vt + R_l) → 6,02 Ом.
I_sr = (I_n + 3*I_k)/4 → 3.9869103 А.

## 3. Тестовые сценарии (процедура для каждого из десяти сценариев)

Для каждого сценария выполнить шаги 1–8.

### Шаг 1. Ввод исходных данных для трубопровода

На листе Pipe calculation задать параметры согласно «Общему перечню исходных данных» (диаметр, толщина стенки, марка стали, сопротивление покрытия, глубина укладки, удельное сопротивление грунта 50 Ом·м).

### Шаг 2. Запуск кнопки «Расчет участка трубопровода»

Нажать кнопку. Проверить, что pipeInputResistanceEndLife стало равно 0,5 Ом (или близко, расхождение ≤5%).

### Шаг 3. Проверка отображения плеч

Убедиться, что количество видимых столбцов соответствует значению pipeDifferentParametersNum.

### Шаг 4. Ввод параметров анодов в справочник List AG

Проверить, что в List AG для выбранной модели анода заполнены: материал, l_э, d_э, l_а, d_а, масса, скорость растворения, токовая нагрузка. Для сценария №10 (тестовый анод) временно ввести параметры: материал «Электропроводящий полимер», диаметр 0,013 м, длина 20 м, масса 10 кг, скорость растворения 0,35111 кг/(А·год), комплектация «некомплектный», тип монтажа «протяженный».

### Шаг 5. Выбор типа анода на листе Anod calculation

В столбце, соответствующем сценарию, из выпадающих списков выбрать:

- Материал анода

- Монтаж – в соответствии с Приложением 1

- Комплектация (комплектный / некомплектный)

- Модель (см. Приложение 1)

### Шаг 6. Проверка фильтрации справочника и подстановки параметров

Убедиться, что геометрические параметры автоматически подтянулись на лист Anod calculation и соответствуют данным из List AG (или введены вручную для сценария №10).

### Шаг 7. Запуск кнопки «Рассчитать параметры анодных заземлителей»

Нажать кнопку. Проверить:

- скрытие/отображение столбцов до pipeCountCP;

- отображение строк 59–120 в зависимости от способа монтажа.

### Шаг 8. Сравнение расчётных значений R_p1, N_э, T_p с ручными

Сравнить результаты, выданные файлом, с эталонными значениями из Приложения 1 и 2. Допустимое расхождение ≤5%.

## 4. Проверка кнопок (дополнительные тесты)

### 4.1 Кнопка «Расчет участка трубопровода»

Тест 1. Заполнить pipeImpedance = 10, 20, 30 Ом, pipeDifferentParametersNum = 3. После нажатия кнопки pipeInputResistance должно быть:
=1/(1/10+1/20+1/30) → 5,4545 Ом.

Тест 2. Если в последних строках pipeImpedance указан 0 или текст, количество плеч должно автоматически уменьшиться.

### 4.2 Кнопка «Рассчитать параметры анодных заземлителей»

Тест 1. Установить pipeCountCP = 3. После нажатия видны столбцы D, E, F, остальные скрыты.

Тест 2. Для каждого сценария при выборе способа монтажа должны отображаться только соответствующие строки.

Тест 3. Прерывание выполнения кнопки (Ctrl+Break) не должно оставлять ручной режим расчёта.

## 5. Проверка граничных условий

### 5.1 Переход между формулами для горизонтального электрода

Изменять l_э от значений меньше h до значений больше 12h. При l_э ≈ 12h результаты по формулам (6.29) и (6.30) СТО должны быть близки (расхождение ≤10%).

### 5.2 Нулевое сопротивление грунта

Установить ρ_г = 0. Формула (6.25) может дать отрицательное R_3 – файл должен выдавать предупреждение или заменять на 500 Ом.

### 5.3 Некорректный способ монтажа

Ввести в строку 36 текст, не соответствующий ни одному шаблону. Ошибки быть не должно, строки 59–120 остаются скрытыми.

## 6. Отчётность

По каждому сценарию заполнить таблицу:

| Сценарий | Ожидаемый результат (R_p1, N_э, T_p) | Фактический результат | Расхождение, % | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,2 Ом; 7 шт; 108 лет | ... | ... | ... |
| 2 | 19,3 Ом; 5 шт; >400 лет (531) | ... | ... | ... |
| 3 | 37,7 Ом; 9 шт; 464 года | ... | ... | ... |
| 4 | R_в1=30,6 Ом; R_г1=13,7 Ом; 6 шт; ≈230 лет | ... | ... | ... |
| 5 | 16,8 Ом; 4 шт; 206 лет | ... | ... | ... |
| 6 | 20,5 Ом; 5 шт; 1,4 года | ... | ... | ... |
| 7 | 20,6 Ом; 5 шт; 107 лет | ... | ... | ... |
| 8 | 16,9 Ом; 5 шт; >400 лет (531) | ... | ... | ... |
| 9 | 30,6 Ом; 8 шт; 695 лет | ... | ... | ... |
| 10 | 3,9 Ом; 1 шт; 5,5 лет | ... | ... | ... |

При расхождении >5% указать причину. По окончании – сводка.

## 7. Приложение 1. Десять тестовых сценариев (полные данные)

Общие исходные данные:
ρ_г = 50 Ом·м, h = 1,6 м, I_н = 0.947641194 А, I_к = 5 А, U_УКЗ = 48 В, R_л = 0,2 Ом, Z_вт(t) = 0,5 Ом, k_зап = 0,7, k_н = 0,77.
Для сценариев с активатором: ρ_а = 0,5 Ом·м. Расчётное сопротивление АЗ R_3 = 6,02 Ом. Средний ток I_з.ср = 3.9869103 А.

| > | Материал | Монтаж | Компл. | Модель (List AG) | l_э/d_э, м | l_а/d_а, м | G_3, кг | q_3, кг/(А·год) | R_p1, Ом | N_э (расч.) | N_э (прин.) | T_p, лет | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферросилид | подповерхностный вертикальный | некомпл. | ПАЗ.ПТМ.Ф (24) | 1,2/0,056 | – | 24 | 0,3 | 26,2 | 6,21 | 7 | 108 | СТО (6.28) |
| 2 | Титан | глубинный с выходом торца на поверхность с активатором | компл. | ГАЗ.ПТМ.Т.К | 1,0/0,05 | 1,5/0,16 | 5,5 | 0,01 | 19,3 | 4,58 | 5 | >400 (531) | РД 6.13 |
| 3 | Магнетит | подповерхностный горизонтальный l_э < h | некомпл. | ПАЗ.ПТМ.М | 0,65/0,06 | – | 8 | 0,03 | 37,7 | 8,95 | 9 | 464 | СТО (6.29) |
| 4 | Титан | подповерхностный комбинированный | некомпл. | ПАЗ.ПТМ.Т | верт:1,0/0,05; гор:4,0/0,02 | – | ≈9,5 | 0,01 | R_в1=30,6; R_г1=13,7 | – | 6 (верт.) | ≈230 | СТО (6.27) |
| 5 | Магнетит | подповерхностный горизонтальный l_э > h и l_э >> d_э c активатором | компл. | ПАЗ.ПТМ.М.К | 1,65/0,06 | 1,5/0,16 | 8 | 0,03 | 16,8 | 3,99 | 4 | 206 | СТО (6.31) |
| 6 | Электропроводящий полимер | подповерхностный протяженный с активатором l_э > 12h ¹ | компл. | АПр Тип 1 | 1,0/0,013 | 1,111/0,045 | 0,5 | 0,35111 | 20,5 | 4,86 | 5 | 1,4 | СТО (6.32) |
| 7 | Титан ММО | подповерхностный протяженный с активатором l_э > 12h ¹ | компл. | АПр Тип 2 | 1,0/0,001 | 1,111/0,045 | 0,555 | 0,005003 | 20,6 | 4,89 | 5 | 107 | СТО (6.32) |
| 8 | Титан | глубинный без выхода торца на поверхность с активатором | компл. | ГАЗ.ПТМ.Т.К | 1,0/0,05 | 1,5/0,16 | 5,5 | 0,01 | 16,9 | 4,01 | 5 | >400 (531) | РД 6.14 |
| 9 | Титан | глубинный без активатора | некомпл. | ГАЗ.ПТМ.Т | 1,0/0,05 | – | 4,5 | 0,01 | 30,6 | 7,26 | 8 | 695 | СТО (6.28) |
| 10 | Электропроводящий полимер | подповерхностный протяженный l_э > 12h (без активатора) ²,³ | некомпл. | АПр Тип 1 (тестовый, длина 20 м, без засыпки) | 20 / 0,013 | – | 10 | 0,35111 | 3,9 | 0,93 | 1 | 5,5 | СТО (6.30) |

Примечания:
¹ В List AG для моделей АПр Тип 1 и 2 указан тип монтажа «протяженный». Расчёт по (6.32) выполняется для одного погонного метра. Полная длина анода определяется количеством электродов N_э (каждый длиной 1 м). Все параметры (масса, ток, скорость растворения) даны на 1 погонный метр.
² В List AG отсутствует протяжённый некомплектный анод (без коксовой засыпки). Для тестирования формулы (6.30) использованы параметры модели АПр Тип 1 (электропроводящий полимер, диаметр 0,013 м, скорость растворения 0,35111 кг/(А·год)) с увеличением длины до 20 м (условие l_э > 12h выполнено) и без коксовой засыпки. Масса скорректирована пропорционально длине (0,5 кг/м × 20 м = 10 кг). Данная модификация допустима для целей тестирования.
³ Для сценария №10 количество электродов N_э = 1 означает один цельный анод длиной 20 м.

## 8. Приложение 2. Расчёты в формате Excel

Для выполнения расчётов создайте в Excel именованные диапазоны с параметрами каждого сценария (можно использовать отдельные имена для каждого сценария или вводить значения непосредственно в формулы). Ниже приведены Excel-формулы для вычисления R_p1, N_э и T_p для каждого сценария.

Общие формулы (используются во всех сценариях):

- N_э = OKRUGLVVERH(R_p1/(0.7*R_3); 0) – округление вверх.

- T_p = (G_3*N_э*k_n)/(q_3*I_sr) – срок службы (G_3 – масса одного электрода).

### Сценарий №1. Вертикальный электрод (ПАЗ.ПТМ.Ф (24), ферросилид)

Параметры:
l_e = 1,2 м, d_e = 0,056 м, G_3 = 24 кг, q_3 = 0,3 кг/(А·год).

Формула R_p1 (6.28):
= rho_g/(2*PI()*l_e) * ( LN(2*l_e/d_e) + 0.5*LN((4*h + l_e)/(4*h - l_e)) )
Результат: 26,2 Ом.

N_э (округлённое):
= OKRUGLVVERH(R_p1/(0.7*R_3); 0) → 7.

T_p:
= (G_3 * N_э * k_n) / (q_3 * I_sr) → 108 лет.

### Сценарий №2. Глубинный с выходом торца (ГАЗ.ПТМ.Т.К, титан)

Параметры:
l_e = 1,0 м, d_e = 0,05 м, l_a = 1,5 м, d_a = 0,16 м, G_3 = 5,5 кг, q_3 = 0,01 кг/(А·год).
rho_e = 4.85E-07 Ом·м, S_e = PI()*(d_e/2)^2.

Формула R_p1 (6.13 РД):
= (l_e*rho_e)/(2*S_e) + rho_g/(2*PI()*l_a) * ( LN(4*l_a/d_a) + (rho_a/rho_g)*LN(d_a/d_e) )
Результат: 19,3 Ом.

N_э → 5, T_p → 531 лет (>400).

### Сценарий №3. Горизонтальный короткий (ПАЗ.ПТМ.М, магнетит)

Параметры:
l_e = 0,65 м, d_e = 0,06 м, G_3 = 8 кг, q_3 = 0,03.

Формула R_p1 (6.29):
= rho_g/(2*PI()*l_e) * LN(2*l_e/d_e) → 37,7 Ом.
N_э → 9, T_p → 464 года.

### Сценарий №4. Комбинированный (ПАЗ.ПТМ.Т, титан)

Параметры:
Вертикальный: l_e_vert = 1,0, d_e_vert = 0,05, G_3_vert = 2,5.
Горизонтальный: l_e_hor = 4,0, d_e_hor = 0,02, h_hor = 0,8, G_3_hor ≈ 2.
q_3 = 0,01.

R_в1 (6.28):
= rho_g/(2*PI()*l_e_vert) * ( LN(2*l_e_vert/d_e_vert) + 0.5*LN((4*h + l_e_vert)/(4*h - l_e_vert)) ) → 30,6 Ом.

R_г1 (6.30):
= rho_g/(PI()*l_e_hor) * LN(l_e_hor/SQRT(d_e_hor*h_hor)) → 13,7 Ом.

N_э (6.27):
= (1.7*R_v1*R_g1 - 1.4*R_3*R_v1) / (R_3*R_g1) → округлить до 6.

T_p ≈ 230 лет (оценка).

### Сценарий №5. Горизонтальный с активатором (ПАЗ.ПТМ.М.К, магнетит)

Параметры:
l_e = 1,65 м, d_e = 0,06 м, l_a = 1,5 м, d_a = 0,16 м, G_3 = 8 кг, q_3 = 0,03.

Формула R_p1 (6.31):
= rho_g/(2*PI()*l_a) * ( LN(2*l_a/d_a) + LN((l_a + SQRT(l_a^2 + 16*h^2))/(4*h)) + (rho_a/rho_g)*LN(d_a/d_e) ) → 16,8 Ом.
N_э → 4, T_p → 206 лет.

### Сценарий №6. Протяженный с активатором (АПр Тип 1, электропроводящий полимер)

Параметры:
l_e = 1,0 м (фактическая длина для расчёта – 1 пог. м), d_e = 0,013 м, l_a = 1,111 м, d_a = 0,045 м, G_3 = 0,5 кг, q_3 = 0,35111.

Формула R_p1 (6.32):
= rho_g/(PI()*l_a) * ( LN(l_a/SQRT(d_a*h)) + (rho_a/(2*rho_g))*LN(d_a/d_e) ) → 20,5 Ом.
N_э → 5, T_p → 1,4 года.

### Сценарий №7. Протяженный с активатором (АПр Тип 2, титан ММО)

Параметры:
l_e = 1,0 м, d_e = 0,001 м, l_a = 1,111 м, d_a = 0,045 м, G_3 = 0,555 кг, q_3 = 0,005003.

Формула R_p1 (6.32):
= rho_g/(PI()*l_a) * ( LN(l_a/SQRT(d_a*h)) + (rho_a/(2*rho_g))*LN(d_a/d_e) ) → 20,6 Ом.
N_э → 5, T_p → 107 лет.

### Сценарий №8. Глубинный без выхода торца (ГАЗ.ПТМ.Т.К, титан)

Параметры:
l_e = 1,0 м, d_e = 0,05 м, l_a = 1,5 м, d_a = 0,16 м, G_3 = 5,5 кг, q_3 = 0,01.
rho_e = 4.85E-07, S_e = PI()*(d_e/2)^2.

Формула R_p1 (6.14 РД):
= (l_e*rho_e)/(2*S_e) + rho_g/(2*PI()*l_a) * ( LN(2*l_a/d_a) + 0.5*LN((4*h + l_a)/(4*h - l_a)) + (rho_a/rho_g)*LN(d_a/d_e) ) → 16,9 Ом.
N_э → 5, T_p → 531 лет (>400).

### Сценарий №9. Глубинный без активатора (ГАЗ.ПТМ.Т, титан)

Параметры:
l_e = 1,0 м, d_e = 0,05 м, G_3 = 4,5 кг, q_3 = 0,01.

Формула R_p1 (6.28):
= rho_g/(2*PI()*l_e) * ( LN(2*l_e/d_e) + 0.5*LN((4*h + l_e)/(4*h - l_e)) ) → 30,6 Ом.
N_э → 8, T_p → 695 лет.

### Сценарий №10. Протяженный без активатора (тестовый анод, электропроводящий полимер)

Параметры:
l_e = 20 м, d_e = 0,013 м, G_3 = 10 кг, q_3 = 0,35111.

Формула R_p1 (6.30):
= rho_g/(PI()*l_e) * LN(l_e/SQRT(d_e*h)) → 3,9 Ом.
N_э → 1, T_p → 5,5 лет.

## Сводная таблица результатов (для Excel)

| Сценарий | Excel-выражение для R_p1 | Ожидаемый R_p1, Ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | =rho_g/(2*PI()*l_e)*(LN(2*l_e/d_e)+0.5*LN((4*h+l_e)/(4*h-l_e))) | 26,2 |
| 2 | =(l_e*rho_e)/(2*S_e)+rho_g/(2*PI()*l_a)*(LN(4*l_a/d_a)+(rho_a/rho_g)*LN(d_a/d_e)) | 19,3 |
| 3 | =rho_g/(2*PI()*l_e)*LN(2*l_e/d_e) | 37,7 |
| 4 | R_v1: =rho_g/(2*PI()*l_e_vert)*(LN(2*l_e_vert/d_e_vert)+0.5*LN((4*h+l_e_vert)/(4*h-l_e_vert))); R_g1: =rho_g/(PI()*l_e_hor)*LN(l_e_hor/SQRT(d_e_hor*h_hor)); N_э: =(1.7*R_v1*R_g1-1.4*R_3*R_v1)/(R_3*R_g1) | – |
| 5 | =rho_g/(2*PI()*l_a)*(LN(2*l_a/d_a)+LN((l_a+SQRT(l_a^2+16*h^2))/(4*h))+(rho_a/rho_g)*LN(d_a/d_e)) | 16,8 |
| 6 | =rho_g/(PI()*l_a)*(LN(l_a/SQRT(d_a*h))+(rho_a/(2*rho_g))*LN(d_a/d_e)) | 20,5 |
| 7 | То же, с другими d_e | 20,6 |
| 8 | =(l_e*rho_e)/(2*S_e)+rho_g/(2*PI()*l_a)*(LN(2*l_a/d_a)+0.5*LN((4*h+l_a)/(4*h-l_a))+(rho_a/rho_g)*LN(d_a/d_e)) | 16,9 |
| 9 | =rho_g/(2*PI()*l_e)*(LN(2*l_e/d_e)+0.5*LN((4*h+l_e)/(4*h-l_e))) | 30,6 |
| 10 | =rho_g/(PI()*l_e)*LN(l_e/SQRT(d_e*h)) | 3,9 |

Методика утверждена к применению.
Дата составления: 2026-06-18
Версия: 24.0 (Excel-формулы)