# Руководство пользователя

## Расчёт электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных трубопроводов

### Excel VBA – версия 25.0

Актуальный файл: Расчет ЭХЗ ПТМ РАБОЧАЯ VBA.xlsm
Дата: 2026-08-08
Нормативная база: СТО Газпром 9.2-003-2020, РД 153-39.4-039-99

## Содержание

- Введение
1.1. Назначение документа
1.2. Нормативные ссылки
1.3. Общие сведения о файле

- Начало работы
2.1. Подготовка файла
2.2. Проверка настроек Excel
2.3. Восстановление работоспособности

- Этап 1. Расчёт электрических характеристик трубопровода (лист Pipe)
3.1. Установка количества плеч
3.2. Ввод исходных данных
3.3. Запуск расчёта и проверка результатов

- Этап 2. Расчёт параметров катодной защиты (лист Anod)
4.1. Ввод исходных данных для УКЗ
4.2. Выбор модели УКЗ из справочника
4.3. Расчёт защитной зоны и количества УКЗ

- Этап 3. Выбор анодных заземлителей
5.1. Каскадные фильтры выбора анода
5.2. Подстановка параметров анода

- Этап 4. Ввод данных для сопротивления растеканию

- Этап 5. Расчёт параметров анодных заземлителей
7.1. Полный автоматический расчёт
7.2. Ручная корректировка количества электродов
7.3. Пересчёт производных параметров

- Дополнительные возможности
8.1. Импорт данных из листа Research
8.2. Очистка справочников и восстановление имён
8.3. Включение событий

- Устранение неполадок

- Приложение А. Список формул по СТО Газпром 9.2-003-2020

- Приложение Б. Тестовый расчёт – полный пример
11.1. Исходные данные
11.2. Результаты расчёта
11.3. Проверка формул на тестовых данных

## 1. Введение

### 1.1. Назначение документа

Данное руководство предназначено для инженеров-проектировщиков систем электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных сооружений. Оно содержит пошаговое описание работы с файлом Excel «Расчет ЭХЗ ПТМ РАБОЧАЯ VBA.xlsm», позволяющим выполнять полный цикл расчёта параметров анодных заземлителей (АЗ) и установок катодной защиты (УКЗ) в соответствии с требованиями СТО Газпром 9.2-003-2020 и РД 153-39.4-039-99.

### 1.2. Нормативные ссылки

- СТО Газпром 9.2-003-2020 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений» – основной документ, определяющий методику расчёта.

- РД 153-39.4-039-99 «Инструкция по расчёту и проектированию электрохимической защиты магистральных трубопроводов» – используется для расчёта глубинных анодов (п. 6.13, 6.14).

Все формулы, реализованные в файле, снабжены ссылками на соответствующие пункты стандарта (см. Приложение А).

### 1.3. Общие сведения о файле

Файл представляет собой книгу Excel с макросами (.xlsm), содержащую следующие основные листы:

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| Pipe | Расчёт электрических параметров трубопровода (сопротивление, затухание). |
| Anod | Основной лист расчёта УКЗ и анодных заземлителей. |
| ListAG | Справочник анодных заземлителей (таблица TableAG). |
| ListCP | Справочник УКЗ (таблица TableCP). |
| STO | Справочник нормативных данных (марки стали, толщины стенок). |
| Research | Данные изысканий (грунт, сопротивления). |
| Guide | Краткое руководство (вспомогательное). |
| ListMounting (опционально) | Справочник способов монтажа. |

Все расчёты выполняются автоматически при нажатии соответствующих кнопок. Пользователю необходимо лишь заполнить исходные данные и выбрать нужные параметры из выпадающих списков.

## 2. Начало работы

### 2.1. Подготовка файла

- Создайте резервную копию файла перед началом работы.

- Откройте файл в Excel. При первом открытии система может предложить включить макросы – подтвердите это действие (в настройках безопасности выберите «Включить всё содержимое»).

- Проверьте десятичный разделитель – при открытии файла автоматически запускается проверка; если разделитель отличается от точки (.), появится предложение изменить его. Рекомендуется согласиться, так как все расчёты ориентированы на десятичную точку.

### 2.2. Проверка настроек Excel

Для корректной работы макросов убедитесь, что:

- Автоматический пересчёт формул включён: Формулы → Параметры вычислений → Автоматически.

- Строка состояния отображается: Вид → Строка состояния (должна быть отмечена галочкой).

- События Excel включены (это важно для автоматической синхронизации колонок). Если при изменении количества УКЗ колонки не обновляются, выполните в Immediate Window (Ctrl+G) команду Application.EnableEvents = True или нажмите кнопку «Включить события» (если она создана на листе).

### 2.3. Восстановление работоспособности

Если выпадающие списки не отображаются или появляются ошибки #ИМЯ?, выполните комплексную очистку:

- Перейдите на лист ListAG.

- Нажмите кнопку «Очистить TableAG и обновить фильтры».

- Эта процедура удаляет недопустимые символы из справочников, восстанавливает все именованные диапазоны и обновляет фильтры на листе Anod.

## 3. Этап 1. Расчёт электрических характеристик трубопровода (лист Pipe)

### 3.1. Установка количества плеч

В ячейке D3 (именованный диапазон pipeDifferentParametersNum) укажите количество плеч трубопровода в точке дренажа УКЗ. Плечи – это отдельные ветки трубопровода с разными (или одинаковыми) электрическими параметрами. Обычно значение равно числу УКЗ, но может быть больше, если одна УКЗ обслуживает несколько участков.

Примечание: после изменения этой ячейки колонки на листах Pipe и Anod автоматически синхронизируются (добавляются или удаляются).

### 3.2. Ввод исходных данных

Для каждого плеча (столбца, начиная с колонки D) заполните параметры (строки 5–13):

| Строка | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Марка стали | Вспомогательное поле (не участвует в расчёте). |
| 6 | Удельное сопротивление стали (ρт, Ом·м) | Можно ввести вручную или выбрать марку стали – тогда значение подставится автоматически из справочника STO. |
| 7 | Диаметр трубопровода (Dт, м) | Внешний диаметр трубы. |
| 8 | Толщина стенки (δт.ср, м) | Выбирается из выпадающего списка (фильтруется по диаметру). |
| 9 | Сопротивление защитного покрытия (Rиз0, Ом·м²) | Начальное сопротивление изоляции (по нормативу). |
| 10 | Глубина укладки (Hт, м) | Расстояние от поверхности земли до оси трубы. |
| 11 | Среднее удельное сопротивление грунта (ρг, Ом·м) | Усреднённое значение по трассе. |
| 12 | Срок эксплуатации (T, лет) | Проектный срок службы УКЗ. |
| 13 | Коэффициент изменения покрытия (kиз, 1/год) | Скорость старения изоляции. |

### 3.3. Запуск расчёта и проверка результатов

Нажмите кнопку «Расчет участка трубопровода». Макрос вычислит:

- продольное сопротивление трубы;

- переходное сопротивление;

- коэффициенты затухания;

- волновые сопротивления на начальный и конечный срок;

- входное сопротивление трубопровода на конечный срок Zвт(t) (записывается в ячейку D29, именованный диапазон pipeInputResistanceEndLife).

Контрольное значение: для тестовых данных (диаметр 1,22 м, толщина 0,17 м, ρг = 50 Ом·м, T = 30 лет, kиз = 0,11) Zвт(t) должно быть ≈ 0,0242 Ом.

## 4. Этап 2. Расчёт параметров катодной защиты (лист Anod)

### 4.1. Ввод исходных данных для УКЗ

На листе Anod в верхней части (строки 3–7, 16–18) задайте общие параметры системы защиты:

| Ячейка | Параметр | Значение / примечание |
| --- | --- | --- |
| D3 | Минимальный защитный потенциал (Uм, В) | Обычно –0,85 В (по СТО). |
| D4 | Максимальный защитный потенциал (Uo, В) | Обычно –1,15 В. |
| D5 | Естественный потенциал (Uе, В) | Обычно –0,55 В. |
| D6 | Коэффициент взаимовлияния (kв) | Учитывает взаимодействие соседних УКЗ (0,3…0,7). |
| D7 | Длина трубопровода (L, м) | Общая протяжённость защищаемого участка. |
| D16 | Минимальное смещение потенциала (ΔUм, В) | Рассчитывается автоматически. |
| D17 | Смещение потенциала в расчётной точке (ΔUт, В) | Рассчитывается автоматически. |
| D18 | Длина защитной зоны (Lз, м) | Может быть задана вручную или вычислена кнопкой. |

Также заполните параметры дренажной линии (строки 9–13): удельное сопротивление провода, сечение, длины линий. Эти значения используются для расчёта сопротивления дренажной линии Rд.

### 4.2. Выбор модели УКЗ из справочника

В строке 26 каждого столбца (для каждой УКЗ) выберите из выпадающего списка модель установки катодной защиты. Список формируется из таблицы TableCP на листе ListCP. После выбора модели автоматически подставляются:

- номинальный ток (строка 29),

- напряжение (30),

- мощность (31),

- ссылка на документацию (строка 27).

### 4.3. Расчёт защитной зоны и количества УКЗ

Нажмите кнопку «Рассчитать защитную зону» (btnCalcProtectiveZone). Макрос:

- вычисляет Lз по формуле (6.18) СТО (см. Приложение А);

- определяет необходимое количество УКЗ (pipeCountCP) как L / Lз с округлением вверх;

- записывает это число в ячейку D19, что автоматически запускает синхронизацию колонок на листе Anod;

- пересчитывает токи currentCP (строка 20) и currentEndLifeCP (строка 21) по формулам (6.21).

Важно: значение maxProtectPotential (ячейка D4) при этом не изменяется – оно пересчитывается только при ручном вводе pipeCountCP (см. раздел 7.2).

Затем, при необходимости, нажмите кнопку «Распределить длину» (btnDistributeLength) – она равномерно распределит общую длину трубопровода между всеми УКЗ и заполнит строку 8 (pipeLengthCP).

## 5. Этап 3. Выбор анодных заземлителей

Теперь для каждой УКЗ (каждого столбца на листе Anod, начиная с колонки D) необходимо выбрать тип и модель анодного заземлителя. Фильтрация организована каскадно: каждый последующий список зависит от выбранного значения в предыдущем.

### 5.1. Каскадные фильтры выбора анода (строки 34–38)

| Строка | Имя диапазона | Действие |
| --- | --- | --- |
| 34 | Материал анода | Выберите материал (например, «Ферросилид», «Титан», «Магнетит»). |
| 35 | Тип монтажа | После выбора материала становится доступен список допустимых типов монтажа (например, «подповерхностный», «глубинный», «протяженный»). |
| 36 | Способ монтажа | Этот список независим от материала, но зависит от типа монтажа. Выберите конкретный способ (например, «вертикальный», «горизонтальный lэ<h»). Именно по этому значению определяются отображаемые расчётные строки (59–120). |
| 37 | Комплектация | Выберите «комплектный» или «некомплектный» (влияет на наличие коксовой засыпки и массу). |
| 38 | Модель | После выбора всех предыдущих параметров список моделей фильтруется. Выберите конкретную модель анода из справочника TableAG. |

Важно: при изменении любого из фильтров (кроме способа монтажа) ранее выбранная модель и подставленные параметры автоматически стираются – это гарантирует согласованность данных.

### 5.2. Подстановка параметров анода

После выбора модели (строка 38) макрос автоматически заполняет строки 39–49 геометрическими и электрическими параметрами анода из справочника TableAG: диаметр, длина, масса, скорость растворения, сопротивления и т.д.

## 6. Этап 4. Ввод данных для сопротивления растеканию

Для каждой УКЗ (каждого столбца) вручную задайте параметры, необходимые для расчёта сопротивления растеканию (строки 51–56):

| Строка | Параметр | Способ ввода |
| --- | --- | --- |
| 51 | Глубина монтажа (hп, м) | Вручную (расстояние от поверхности до середины заземлителя). Для глубинных анодов – до середины активной части. |
| 52 | Удельное сопротивление грунта в месте АЗ (rг, Ом·м) | Для подповерхностных анодов – вручную или импорт из листа Research. |
| 53 | Удельное сопротивление i-того слоя (ri, Ом·м) | Для глубинных анодов – вручную или импорт из Research. |
| 54 | Коэффициент неоднородности грунта (kг) | Вводится вручную (обычно 1,0…1,5). |
| 55 | Коэффициент использования массы (kи) | Вручную (по СТО – 0,77). |
| 56 | Коэффициент запаса по напряжению (kв) | Вручную (рекомендуется 0,7). |

## 7. Этап 5. Расчёт параметров анодных заземлителей

### 7.1. Полный автоматический расчёт

Нажмите кнопку «Рассчитать параметры анодных заземлителей» (или «Полный расчёт анодов»). Макрос выполнит:

- вычисление Rз(t) – переходное сопротивление АЗ на конечный срок по формуле (6.25);

- вычисление R_p1 (сопротивление одного электрода) для выбранного типа монтажа по соответствующей формуле (6.28–6.32, 6.13–6.14);

- расчёт необходимого количества электродов N_э (с округлением вверх до целого, для протяжённых – до сотых);

- расчёт массы анодного заземления и срока службы T_p;

- вычисление коэффициента отклонения kт и скорректированного сопротивления Rp1'.

Результаты записываются в строки 60–119 (группы по 10 строк для каждого типа монтажа). Отображаются только те строки, которые соответствуют выбранному способу монтажа (строка 36) в данной колонке. Если в разных колонках выбраны разные способы монтажа, показываются строки, общие для всех типов.

### 7.2. Ручная корректировка количества электродов

Проектировщик может вручную изменить количество электродов N_э в соответствующей строке диапазона numElectrodesAG (строки 70–79). После этого не нужно запускать полный расчёт заново – достаточно нажать кнопку пересчёта производных для конкретного типа:

- Кнопки btnRecalcDerivedType1 … btnRecalcDerivedType9 – пересчитывают только массу, срок службы, kт и Rp1' для выбранного типа, не изменяя введённое вручную значение N_э.

Это позволяет быстро оценить влияние количества электродов на срок службы и сопротивление, не теряя остальных расчётов.

### 7.3. Пересчёт только одного типа (с вычислением N)

Если требуется заново вычислить N_э по формулам для конкретного типа, используйте кнопки btnAnodType1 … btnAnodType9. Они пересчитают все колонки, где способ монтажа соответствует данному типу, включая N_э.

## 8. Дополнительные возможности

### 8.1. Импорт данных из листа Research

На листе Research собраны данные изысканий. Кнопки на этом листе позволяют импортировать значения в расчётный файл:

- длина трубопровода;

- коэффициент неоднородности грунта;

- удельное сопротивление глубокого слоя;

- средняя толщина стенки по участкам.

### 8.2. Очистка справочников и восстановление имён

Если после изменения справочника ListAG фильтры не обновились или параметры не подставляются:

- Перейдите на лист ListAG.

- Нажмите кнопку «Очистить TableAG и обновить фильтры».

- Эта процедура удаляет недопустимые символы из справочников, восстанавливает все именованные диапазоны и обновляет фильтры на листе Anod.

Также можно вручную запустить восстановление имён через кнопку «Восстановить имена Anod» (если она создана) или выполнив в Immediate Window (Ctrl+G):
Call RestoreAnodNamedRanges

### 8.3. Включение событий

Если при изменении pipeCountCP колонки не обновляются, возможно, события Excel отключены. Для их включения:

- В Immediate Window (Ctrl+G) выполните: Application.EnableEvents = True.

- Или нажмите кнопку «Включить события» (если она создана на листе).

## 9. Устранение неполадок

| Проблема | Вероятная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Выпадающие списки пусты или отсутствуют | Повреждены именованные диапазоны или в справочнике есть недопустимые символы | Запустить «Очистить TableAG и обновить фильтры» на листе ListAG |
| Колонки не обновляются при изменении pipeCountCP | События Excel отключены | Выполнить Application.EnableEvents = True в Immediate Window |
| Ошибка #ДЕЛ/0! или #ЗНАЧ! при расчётах | Нулевые или нечисловые значения входных параметров | Проверить заполнение ячеек: factorVoltageMarginCP (строка 56), curEnd (строка 21), nominalOutputVoltageCP (строка 30) |
| Не отображаются строки с результатами расчёта | В строке 36 не выбран корректный способ монтажа | Выбрать способ монтажа из выпадающего списка и нажать кнопку полного расчёта |
| maxProtectPotential пересчитывается при нажатии кнопки | Программное изменение pipeCountCP вызывает событие | Это нормальное поведение – при ручном вводе pipeCountCP пересчёт выполняется, при программном – блокируется |

## 10. Приложение А. Список формул по СТО Газпром 9.2-003-2020

### А.1. Расчёт электрических параметров трубопровода

Формула (6.25) – сопротивление растеканию тока АЗ на конечный срок

R3(t)=kв⋅UУКЗI(t)−(Zвт(t)+Rл)R3​(t)=I(t)kв​⋅UУКЗ​​−(Zвт​(t)+Rл​)

### А.2. Сопротивление растеканию одного электрода Rp1Rp1​

Формула (6.28) – вертикальный заземлитель

Rp1=ρг2πlэ[ln⁡(2lэdэ)+0,5ln⁡(4h+lэ4h−lэ)]Rp1​=2πlэ​ρг​​[ln(dэ​2lэ​​)+0,5ln(4h−lэ​4h+lэ​​)]

Формула (6.29) – горизонтальный заземлитель при lэ<hlэ​<h

Rp1=ρг2πlэln⁡(2lэdэ)Rp1​=2πlэ​ρг​​ln(dэ​2lэ​​)

Формула (6.30) – протяжённый заземлитель при lэ>12hlэ​>12h

Rp1=ρгπlэln⁡(lэdэ⋅h)Rp1​=πlэ​ρг​​ln(dэ​⋅h​lэ​​)

Формула (6.31) – горизонтальный заземлитель с активатором

Rp1=ρг2πlа[ln⁡(2lаdа)+ln⁡(lа+lа2+16h24h)+ρаρгln⁡(dаdэ)]Rp1​=2πlа​ρг​​[ln(dа​2lа​​)+ln(4hlа​+lа2​+16h2​​)+ρг​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

Формула (6.32) – протяжённый заземлитель с активатором

Rp1=ρгπlа[ln⁡(lаdа⋅h)+ρа2ρгln⁡(dаdэ)]Rp1​=πlа​ρг​​[ln(dа​⋅h​lа​​)+2ρг​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

### А.3. Расчёт количества электродов и срока службы

Формула (6.26) – количество электродов (общая)

N3=Rp10,7⋅R3N3​=0,7⋅R3​Rp1​​

Формула (6.27) – комбинированный заземлитель

N3=1,19⋅Rв1⋅Rг1−0,98⋅R3⋅Rв1R3⋅Rг1N3​=R3​⋅Rг1​1,19⋅Rв1​⋅Rг1​−0,98⋅R3​⋅Rв1​​

Формула (6.34) – срок службы (общая)

Tp=Gобщ⋅kиq3⋅Iз.срTp​=q3​⋅Iз.ср​Gобщ​⋅kи​​

Формула (6.36) – срок службы для глубинных (с учётом kгkг​)

Tp=Gобщ⋅kиq3⋅Iз.ср⋅kгTp​=q3​⋅Iз.ср​⋅kг​Gобщ​⋅kи​​

### А.4. Расчёт защитной зоны

Формула (6.18) – длина защитной зоны

Lз=2αmax⁡(t)ln⁡(Uтзоkв⋅Uтзм)Lз​=αmax​(t)2​ln(kв​⋅Uтзм​Uтзо​​)

где:

- Uтзо=∣Uo∣−∣Uе∣Uтзо​=∣Uo​∣−∣Uе​∣ – смещение потенциала в точке дренажа;

- Uтзм=∣Uм∣−∣Uе∣Uтзм​=∣Uм​∣−∣Uе​∣ – минимальное смещение потенциала.

### А.5. Расчёт токов катодной установки (реализация формулы 6.21)

I=2⋅UтзоZвт⋅Nукз,I(t)=2⋅UтзоZвт(t)⋅NукзI=Zвт​⋅Nукз​2⋅Uтзо​​,I(t)=Zвт​(t)⋅Nукз​2⋅Uтзо​​

### А.6. Формулы РД 153-39.4-039-99 (глубинные аноды)

Формула (6.13) РД – глубинный с выходом торца

Rгл=lз⋅ρэ2Sэ+ρн2πlз[ln⁡(4lзdа)+ρаρнln⁡(dаdэ)]Rгл​=2Sэ​lз​⋅ρэ​​+2πlз​ρн​​[ln(dа​4lз​​)+ρн​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

Формула (6.14) РД – глубинный без выхода торца

Rгл=lз⋅ρэ2Sэ+ρн2πlз[ln⁡(2lзdа)+0,5ln⁡(4h+lз4h−lз)+ρаρнln⁡(dаdэ)]Rгл​=2Sэ​lз​⋅ρэ​​+2πlз​ρн​​[ln(dа​2lз​​)+0,5ln(4h−lз​4h+lз​​)+ρн​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

## 11. Приложение Б. Тестовый расчёт – полный пример

### 11.1. Исходные данные

Общие данные (одинаковые для всех сценариев):

- Удельное сопротивление грунта: ρг=50 Ом⋅мρг​=50 Ом⋅м

- Глубина монтажа: h=1,6 мh=1,6 м

- Начальный ток УКЗ: Iн=1 АIн​=1 А

- Конечный ток УКЗ: Iк=5 АIк​=5 А

- Номинальное напряжение УКЗ: UУКЗ=48 ВUУКЗ​=48 В

- Сопротивление дренажной линии: Rл=0,2 ОмRл​=0,2 Ом

- Входное сопротивление трубопровода: Zвт(t)=0,0242 ОмZвт​(t)=0,0242 Ом

- Коэффициент запаса: kзап=0,7kзап​=0,7

- Коэффициент использования массы: kн=0,77kн​=0,77

- Для сценариев с активатором: ρа=0,5 Ом⋅мρа​=0,5 Ом⋅м

- Расчётное сопротивление АЗ: R3=6,5 ОмR3​=6,5 Ом

- Средний ток: Iз.ср=4 АIз.ср​=4 А

Данные трубопровода (лист Pipe):

| Параметр | Плечо 1 | Плечо 2 |
| --- | --- | --- |
| Количество плеч | 2 | 2 |
| Удельное сопротивление стали, Ом·м | 0,000000245 | 0,000000245 |
| Диаметр, м | 1,22 | 1,22 |
| Толщина стенки, м | 0,17 | 0,17 |
| Сопротивление покрытия, Ом·м² | 50000 | 50000 |
| Глубина укладки, м | 1,6 | 1,6 |
| Удельное сопротивление грунта, Ом·м | 50 | 50 |
| Срок эксплуатации, лет | 30 | 30 |
| Коэффициент изменения покрытия, 1/год | 0,11 | 0,11 |

Данные катодной защиты (лист Anod):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный защитный потенциал (Uм), В | –0,85 |
| Максимальный защитный потенциал (Uo), В | –1,15 |
| Естественный потенциал (Uе), В | –0,55 |
| Коэффициент взаимовлияния (kв) | 0,5 |
| Длина трубопровода (L), м | 350000 |

Выбор анодов для 10 тестовых сценариев:

| № | Материал | Способ монтажа | Модель | l_э/d_э, м | l_а/d_а, м | Масса, кг | q_з, кг/(А·год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферросилид | вертикальный | ПАЗ.ПТМ.Ф (24) | 1,2/0,056 | – | 144 | 0,3 |
| 2 | Титан | глубинный с выходом торца (акт.) | ГАЗ.ПТМ.Т.К | 1,0/0,05 | 1,5/0,16 | 27,5 | 0,01 |
| 3 | Магнетит | горизонтальный l_э < h | ПАЗ.ПТМ.М | 0,65/0,06 | – | 72 | 0,03 |
| 4 | Титан | комбинированный | ПАЗ.ПТМ.Т | верт:1,0/0,05; гор:1,0/0,05 | – | 17,5 | 0,01 |
| 5 | Магнетит | горизонтальный с акт. (l_э > h) | ПАЗ.ПТМ.М.К | 1,65/0,06 | 1,5/0,16 | 32 | 0,03 |
| 6 | Электропроводящий полимер | протяженный с акт. (l_э > 12h) | АПр Тип 1 | 200/0,013 | 200/0,045 | 33,6 | 0,35 |
| 7 | Титан ММО | протяженный с акт. (l_э > 12h) | АПр Тип 2 | 200/0,003 | 200/0,045 | 8,4 | 0,01 |
| 8 | Титан | глубинный без выхода торца (акт.) | ГАЗ.ПТМ.Т.К | 1,0/0,05 | 1,5/0,16 | 22 | 0,01 |
| 9 | Титан | глубинный без активатора | ГАЗ.ПТМ.Т | 1,0/0,05 | – | 38,5 | 0,01 |
| 10 | Электропроводящий полимер | протяженный без акт. (l_э > 12h) | АПр Тип 1 (тест.) | 20/0,013 | – | 24 | 0,35 |

### 11.2. Результаты расчёта

| № | Rp1Rp1​, Ом | NэNэ​ (расч.) | NэNэ​ (прин.) | TpTp​, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,2 | 5,7 | 6 | 92 |
| 2 | 19,3 | 4,2 | 5 | 531 |
| 3 | 37,7 | 8,2 | 9 | 464 |
| 4 | R_в1=30,6; R_г1=29,36 | 6,47 | 7 | 338 |
| 5 | 16,8 | 3,66 | 4 | 206 |
| 6 | 0,526 | 0,1147 | 0,12 | 18 |
| 7 | 0,527 | 0,1148 | 0,12 | 162 |
| 8 | 16,9 | 3,67 | 4 | 425 |
| 9 | 30,6 | 6,66 | 7 | 744 |
| 10 | 3,9 | 0,86 | 1 | 13 |

### 11.3. Проверка формул на тестовых данных (пример для сценария №1)

Исходные данные:
ρг=50 Ом⋅мρг​=50 Ом⋅м, lэ=1,2 мlэ​=1,2 м, dэ=0,056 мdэ​=0,056 м, h=1,6 мh=1,6 м, G3=144 кгG3​=144 кг, q3=0,3 кг/(А⋅год)q3​=0,3 кг/(А⋅год).

Формула (6.28):

Rp1=502π⋅1,2[ln⁡(2⋅1,20,056)+0,5ln⁡(4⋅1,6+1,24⋅1,6−1,2)]Rp1​=2π⋅1,250​[ln(0,0562⋅1,2​)+0,5ln(4⋅1,6−1,24⋅1,6+1,2​)]=6,632⋅(3,757+0,1895)≈26,2 Ом=6,632⋅(3,757+0,1895)≈26,2 Ом

Количество электродов (формула 6.26):

N3=26,20,7⋅6,5=5,76→6 шт.N3​=0,7⋅6,526,2​=5,76→6 шт.

Срок службы (формула 6.34):

Tp=144⋅6⋅0,770,3⋅4=92,4→92 летTp​=0,3⋅4144⋅6⋅0,77​=92,4→92 лет

Результаты совпадают с табличными значениями, что подтверждает корректность расчётов.

Документ подготовлен на основе актуальной версии файла «Расчет ЭХЗ ПТМ РАБОЧАЯ VBA.xlsm». При возникновении вопросов обращайтесь к разработчику.