# Руководство программиста

## Расчёт электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных трубопроводов

### Excel VBA – версия 25.0

Актуальный файл: Расчет ЭХЗ ПТМ РАБОЧАЯ VBA.xlsm
Дата: 2026-08-08
Платформы: Windows, macOS (M1/Intel)

## Содержание

- Введение
1.1. Назначение проекта
1.2. Состав файла

- Структура книги
2.1. Листы
2.2. Таблицы и именованные диапазоны

- Модули VBA – описание и зависимости
3.1. Модули листов
3.2. Стандартные модули

- Алгоритмы и формулы
4.1. Расчёт защитной зоны
4.2. Расчёт токов
4.3. Расчёт анодных параметров
4.4. Синхронизация колонок

- Зависимости между модулями

- Важные особенности и ограничения

- Возможные проблемы и их устранение

- Методика тестирования

- Недостаточная информация для программиста

- Приложение – Рекомендации по оптимизации

- Заключение

- Список формул по СТО Газпром 9.2-003-2020 и РД 153-39.4-039-99

## 1. Введение

### 1.1. Назначение проекта

Проект реализует инженерные расчёты параметров электрохимической защиты подземных трубопроводов с использованием анодных заземлителей (АЗ) и катодных станций (УКЗ). Расчёты выполняются по методикам СТО Газпром 9.2-003-2020 и РД 153-39.4-039-99.

### 1.2. Состав файла

- Книга Excel с макросами (.xlsm).

- 8 основных листов.

- Более 30 модулей VBA.

- Именованные диапазоны – глобальные и локальные.

## 2. Структура книги

### 2.1. Листы

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| Anod | Основной лист расчёта УКЗ. Фильтры выбора анода (строки 34–38), параметры анода (39–49), параметры УКЗ (26–31), расчётные блоки (58–119), управление количеством колонок (pipeCountCP в D19). |
| Pipe | Расчёт трубопровода: параметры трубы, результаты расчёта сопротивлений, затухания. |
| ListAG | Справочник анодов с таблицей TableAG (31 колонка). |
| ListCP | Справочник УКЗ с таблицей TableCP. |
| STO | Справочник нормативных данных (марки стали, толщины стенок). |
| _Settings | Резервный (пустой). |
| Guide | Руководство пользователя. |
| Research | Данные изысканий (грунт, сопротивления). |
| ListMounting (опционально) | Справочник способов монтажа с таблицей TableMounting. |

### 2.2. Таблицы и именованные диапазоны

#### TableAG (ListAG)

- Глобальные имена: AG_Material, AG_MountType, AG_Completion, AG_Model, AG_Diameter, AG_Length, AG_CokeDiam, AG_CokeLength, AG_Mass, AG_DissolutionRate, AG_RatedCurrent, AG_ResistivityMaterial, AG_CokeResistivity, AG_SpecificRatedCurrent, AG_SpecificMass.

- Создаются макросом CreateAGColumnNames в модуле Module_NamedRanges.

#### TableCP (ListCP)

- Колонки: typeCP, nominalOutputCurrenCP, nominalOutputVoltageCP, link, power.

#### TableMounting (ListMounting или ListAG)

- Колонки: «Тип монтажа», «Способ монтажа». Используется для независимой ветки фильтрации (строка 36).

#### Локальные имена на листе Anod (создаются в Module_RestoreAnodNames)

- Скалярные: pipeCountCP, pipeLength, lengthProtectiveZone, minProtectPotential, maxProtectPotential, naturalPotential, factorMutualInfluence, pipeShiftPotentialMin, pipeShiftPotentialPoint.

- Диапазонные (строки 34–56, 58–59, 20–31): все имена, соответствующие ячейкам фильтров, параметров анода, УКЗ и результатов.

- Массивы 10×N: oneElectrodeResistanceAG, numElectrodesAG, weightWithoutFillingAG, serviceLifeAG, serviceLifeDeviation, correctResistanceAG.

## 3. Модули VBA – описание и зависимости

### 3.1. Модули листов

#### wsAnod (лист Anod)

Назначение: управление событиями на листе Anod: фильтрация, подстановка данных, синхронизация колонок, видимость строк.

Ключевые публичные процедуры:

- UpdateAllRanges() – обновляет имена и синхронизирует колонки (вызывается при изменении pipeCountCP).

- UpdateAllAGFromNamedRanges() – принудительно обновляет фильтры и подстановку данных во всех колонках.

- GetPipeCount() – возвращает количество УКЗ (Volatile).

- GetAGData(modelValue, paramIndex) – возвращает параметр анода по модели (Volatile).

Приватные процедуры:

- Worksheet_Change – обработчик изменений: pipeCountCP, выбор УКЗ, фильтры.

- RefreshValidationForColumn(col) – устанавливает выпадающие списки для строк 34–38 в указанной колонке.

- InsertAGDataForColumn(col) – подставляет параметры анода.

- UpdateCPData(col) – подставляет данные УКЗ.

- SyncAnodColumns(colBr) – синхронизирует количество колонок.

- UpdateVisibilityForAllColumns() – управляет видимостью строк 59–120 по уникальным типам.

- Функции получения списков: GetMaterialList, GetInstallListByMaterial, GetShipListByMountType, GetAGListByCriteria, GetDeliveryListByMountType – все используют CleanStringForTable.

Зависимости: Module_Helpers, Module_Constants, Module_RestoreAnodNames, Module_NamedRanges, Module_calcCP (для CalcMaxProtectPotential), Module_calcAnod (непрямая).

#### wsPipe (лист Pipe)

Назначение: события на листе Pipe: синхронизация колонок, обновление валидации толщин и удельного сопротивления.

Ключевые публичные процедуры:

- SyncPipeRangesAndColumns(colBr) – синхронизирует размеры именованных диапазонов и колонок.

- ForceSyncFromD3() – вызывает синхронизацию по значению pipeDifferentParametersNum.

Приватные процедуры:

- Worksheet_Change – обработка изменения количества плеч, марки стали, диаметра.

- UpdateWallThicknessValidation, UpdateSteelResistivity, UpdateThicknessFromTableB – вспомогательные.

Зависимости: Module_Constants, Module_Helpers.

### 3.2. Стандартные модули

#### Module_Constants

Содержит публичные константы:

- Номера строк и колонок: START_COL, MAX_COL, FILTER_START_ROW, DATA_START_ROW, CP_MODEL_ROW и др.

- Имена листов: SHEET_ANOD, SHEET_PIPE, SHEET_LIST_AG, SHEET_LIST_CP, SHEET_STO, SHEET_RESEARCH, SHEET_SETTINGS, SHEET_GUIDE.

- Имена таблиц: TABLE_AG, TABLE_CP.

- Строка скалярных имён: SCALAR_NAMES.

Зависимости: используется всеми модулями.

#### Module_Helpers

Назначение: вспомогательные функции, общие для всего проекта.

Функции:

- IsScalarName(name) – проверяет, является ли имя скалярным.

- SafeNumericValue(value, defaultValue) – безопасное преобразование в число.

- WorksheetExists(wsName) – проверка существования листа.

- TableExists(ws, tableName) – проверка существования таблицы.

- SafeRangeValue(rng) – безопасное чтение значения.

- SafeClearRange(rng) – безопасная очистка.

- CleanStringForTable(str) – очистка строки от недопустимых символов (заменяет на _).

Процедуры:

- EnableEventsOn() – принудительно включает события Excel (пользовательская).

Зависимости: Module_Constants.

#### Module_calcCP

Назначение: расчёт защитной зоны и токов катодной установки.

Публичные процедуры:

- DistributeLength(wsAnod) – равномерное распределение длины трубопровода между УКЗ.

- CalcProtectiveZone(wsAnod) – основной расчёт:

  - Чтение minProtectPotential, naturalPotential, maxProtectPotential, factorMutualInfluence, pipeLength.

  - Вычисление Uтзм и Uтзо (смещения потенциала) и запись в pipeShiftPotentialMin, pipeShiftPotentialPoint.

  - Получение alphaMax = MAX(factorPropagationCurrentAlongPipeEndLife) с листа Pipe.

  - Расчёт Lз = (2/alphaMax)*Log(Uтзо/(factorMutualInfluence*Uтзм)) с ограничением 500 м.

  - Расчёт pipeCount = RoundUp(pipeLength / Lз).

  - Временное отключение событий (Application.EnableEvents = False), запись lengthProtectiveZone и pipeCountCP, включение событий.

  - Вызов ThisWorkbook.Worksheets(SHEET_ANOD).UpdateAllRanges для синхронизации колонок.

  - Расчёт токов: currentCP = 2*Uтзо/pipeInputResistance/pipeCountCP, currentEndLifeCP = 2*Uтзо/pipeInputResistanceEndLife/pipeCountCP и запись в соответствующие диапазоны.

  - Пересчёт формул (Application.Calculate, wsAnod.Calculate, wsPipe.Calculate).

- CalcMaxProtectPotential() – вычисляет maxProtectPotential по аналитической формуле (используется в Worksheet_Change при ручном вводе pipeCountCP).

Зависимости: Module_Constants, Module_Helpers, wsAnod (метод UpdateAllRanges), Module_calcPipe (косвенно).

#### Module_calcAnod

Назначение: расчёт параметров анодных заземлителей (сопротивление, количество электродов, масса, срок службы).

Публичные процедуры:

- btnAnodFullCalc() – полный пересчёт всех анодов:

  - Чтение всех массивов данных с листа Anod.

  - Первый цикл: вычисление Rz и Rp1 для всех типов.

  - Второй цикл: определение типа монтажа по строке 36, вычисление N_э, массы, срока службы, kt, Rp1' и запись в именованные диапазоны.

  - Управление видимостью строк 59–120.

- WriteFormulasToRow(relativeRow, formulaType) – пересчёт одного типа (с вычислением N). Исправлена формула комбинированного типа:
N = RoundUp((1.19*R_vert*R_horiz - 0.98*Rz*R_vert) / (factorV * Rz * R_horiz), 0).

- RecalcDerivedForType(relativeRow) – пересчёт производных (масса, срок, kt, Rp1') без изменения N_э.

- Кнопки-обёртки: btnAnodType1…btnAnodType9, btnRecalcDerivedType1…btnRecalcDerivedType9.

Зависимости: Module_Constants, Module_Helpers, Module_RestoreAnodNames (косвенно), листы Pipe и Anod.

#### Module_calcPipe

Назначение: расчёт электрических параметров трубопровода.

Публичная процедура:

- btnPipeCalculate() – читает данные с листа Pipe, вычисляет продольное сопротивление, переходное сопротивление, коэффициенты затухания, волновые сопротивления, входное сопротивление на начальный и конечный сроки, записывает результаты в именованные диапазоны.

Зависимости: Module_Constants, Module_Helpers.

#### Module_DataCleanup

Назначение: очистка справочных таблиц от недопустимых символов и комплексное обновление системы.

Процедуры:

- CleanTableAG() – очищает колонки «Материал анода», «Тип монтажа», «Комплектация», «Model» в TableAG.

- CleanTableMounting() – очищает колонки «Тип монтажа», «Способ монтажа» в TableMounting.

- FullDataCleanupAndRefresh() – интерактивная процедура, последовательно запускающая очистку, восстановление имён, обновление фильтров и синхронизацию колонок. В конце принудительно включает события.

Зависимости: Module_Constants, Module_Helpers, Module_RestoreAnodNames, wsAnod (методы UpdateAllAGFromNamedRanges, UpdateAllRanges).

#### Module_RestoreAnodNames

Назначение: восстановление локальных именованных диапазонов на листе Anod.

Публичная процедура:

- RestoreAnodNamedRanges() – удаляет все локальные имена на листе Anod и создаёт заново все скалярные и диапазонные имена (58 шт.) на основе текущего pipeCountCP.

Зависимости: Module_Constants, Module_Helpers.

#### Module_RestorePipeNames

Назначение: восстановление локальных имён на листе Pipe.

Публичная процедура:

- RestorePipeNamedRanges() – удаляет и создаёт заново имена на листе Pipe.

Зависимости: Module_Constants.

#### Module_NamedRanges

Назначение: создание глобальных имён для колонок TableAG.

Процедура:

- CreateAGColumnNames() – сопоставляет заголовки TableAG с предопределённым списком и создаёт глобальные имена (например, AG_Material). Использует Collection для совместимости с Mac.

Зависимости: Module_Constants.

#### Прочие модули (вспомогательные, не критичные для основной логики)

- Module_Debug – диагностические процедуры (проверка имён, структур, связей).

- Module_cleanNames – управление именованными диапазонами (просмотр, удаление).

- Module_Logging – логирование (может быть отключено).

- Module_Research – импорт данных из листа Research.

- Module_ShowRealNamesWithScope – анализ именованных диапазонов.

- Module_ExportAllToTXT – экспорт всех модулей в текстовый файл.

- Module_DecimalSeparator – проверка и установка десятичного разделителя.

- Sheet_ЭтаКнига – обработчики событий книги (Open, BeforeClose).

- Module_ExportCodeNameToSheet – выгрузка CodeName листов.

## 4. Алгоритмы и формулы

### 4.1. Расчёт защитной зоны (Module_calcCP)

- Используется формула (6.18) СТО:

Lз=2αmax⁡ln⁡(Uтзоkв⋅Uтзм)Lз​=αmax​2​ln(kв​⋅Uтзм​Uтзо​​)

- alphaMax – максимальное значение из factorPropagationCurrentAlongPipeEndLife.

- Uтзо = ABS(maxProtectPotential) - ABS(naturalPotential)

- Uтзм = ABS(minProtectPotential) - ABS(naturalPotential)

- pipeCount = RoundUp(pipeLength / L_з)

### 4.2. Расчёт токов (Module_calcCP)

- По формулам (6.21), реализованным в коде:

text

currentCP = 2 * Uтзо / pipeInputResistance / pipeCountCP

currentEndLifeCP = 2 * Uтзо / pipeInputResistanceEndLife / pipeCountCP

### 4.3. Расчёт анодных параметров (Module_calcAnod)

- Для каждого типа (1–9) используется соответствующая формула сопротивления одного электрода (R_p1):

  - Тип 1: (6.28) – вертикальный.

  - Тип 2: (6.29) – горизонтальный lэ<h.

  - Тип 3: комбинированный – используется формула с коэффициентами 1.19 и 0.98 и factorV.

  - Тип 4: (6.31) – горизонтальный с активатором.

  - Тип 5: (6.30) – протяженный.

  - Тип 6: (6.32) – протяженный с активатором.

  - Тип 7: (6.28 с rho_layer) – глубинный без активатора.

  - Тип 8: (6.13 РД) – глубинный с выходом торца.

  - Тип 9: (6.14 РД) – глубинный без выхода торца.

- Количество электродов N_э округляется:

  - для типов 5 и 6 – до 2 знаков (доли катушки);

  - для остальных – до целого вверх.

- Срок службы: T_p = RoundDown((G_общ * k_и) / (q_з * I_з.ср)) с учётом k_г для глубинных и протяженных.

### 4.4. Синхронизация колонок (SyncAnodColumns, SyncPipeRangesAndColumns)

- Определяется фактическое количество колонок по заголовкам.

- При увеличении – копируется последняя колонка, очищаются данные, обновляются заголовки.

- При уменьшении – удаляются лишние колонки.

- Обновляются именованные диапазоны, валидация, видимость.

## 5. Зависимости между модулями

| Модуль | Зависит от |
| --- | --- |
| wsAnod | Module_Constants, Module_Helpers, Module_RestoreAnodNames, Module_calcCP (CalcMaxProtectPotential), Module_NamedRanges (косвенно) |
| wsPipe | Module_Constants, Module_Helpers |
| Module_calcCP | Module_Constants, Module_Helpers, wsAnod (UpdateAllRanges), Module_calcPipe (косвенно) |
| Module_calcAnod | Module_Constants, Module_Helpers, Module_RestoreAnodNames (косв.) |
| Module_calcPipe | Module_Constants, Module_Helpers |
| Module_DataCleanup | Module_Constants, Module_Helpers, Module_RestoreAnodNames, wsAnod |
| Module_RestoreAnodNames | Module_Constants, Module_Helpers |
| Module_NamedRanges | Module_Constants |
| Module_Helpers | Module_Constants |
| Module_Constants | – |
| Остальные модули | Module_Constants, Module_Helpers (частично) |

## 6. Важные особенности и ограничения

- Именованные диапазоны: код использует как глобальные, так и локальные имена. При вставке/удалении строк необходимо пересоздавать имена через RestoreAnodNamedRanges или FullDataCleanupAndRefresh.

- События: важны для автоматической синхронизации. При программных изменениях pipeCountCP события отключаются, чтобы избежать рекурсии.

- Совместимость с Mac: используется Collection вместо Scripting.Dictionary; разделитель десятичных – точка.

- Очистка символов: функция CleanStringForTable защищает от повреждения имён из-за непечатаемых символов в справочниках.

- Производительность: при большом количестве колонок (>50) могут наблюдаться задержки, особенно в SyncAnodColumns и btnAnodFullCalc. Рекомендации по оптимизации – в Приложении.

## 7. Возможные проблемы и их устранение

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Фильтры не отображаются | Повреждены имена или недопустимые символы в TableAG | Запустить FullDataCleanupAndRefresh |
| Колонки не синхронизируются после изменения pipeCountCP | События отключены | Выполнить Application.EnableEvents = True |
| Ошибка #ДЕЛ/0! при расчётах | Нулевые значения входных параметров | Проверить factorVoltageMarginCP, curEnd, pipeInputResistance |
| maxProtectPotential пересчитывается при нажатии кнопки | Событие Worksheet_Change срабатывает при программной записи | В CalcProtectiveZone временно отключаются события |
| Долгое выполнение макросов | Большое количество колонок, частые обращения к Range | Использовать массивы, оптимизировать циклы (см. Приложение) |
| Ошибка "Method or data member not found" | Вызов UpdateAllRanges через wsAnod | Использовать ThisWorkbook.Worksheets(SHEET_ANOD).UpdateAllRanges |

## 8. Методика тестирования

Полное описание процедур тестирования, тестовых сценариев и эталонных значений приведено в отдельном документе:
«Методика тестирования Расчёт ЭХЗ VBA» (версия 25.0, от 2026-08-08).
В ней описаны шаги для проверки каждого типа анода, граничных условий, кнопок и событий. Рекомендуется выполнять тестирование после каждого существенного изменения кода.

## 9. Недостаточная информация для программиста

Несмотря на подробное описание, в текущей документации и коде могут отсутствовать:

- Формулы в численном виде: некоторые расчётные формулы (например, для R_p1 разных типов) не снабжены комментариями с указанием номера формулы из стандарта. Рекомендуется добавить комментарии в код.

- Описание бизнес-логики выбора типа анода по строке 36 – не всегда очевидно, что тип определяется именно по этой строке, а не по строке 35. В коде это есть, но документ должен это явно подчеркнуть.

- Зависимости между листами: не всегда ясно, какие данные передаются с Pipe на Anod и обратно. Желательно составить диаграмму потоков данных.

- Описание структуры TableAG – хотя в коде используются имена, для добавления новых колонок требуется обновить CreateAGColumnNames; это не описано.

- Тестовые данные: отсутствуют готовые наборы для быстрой проверки; рекомендуется добавить лист с тестовыми данными.

## 10. Приложение – Рекомендации по оптимизации

### 10.1. Оптимизация работы с листами и диапазонами

- Избегайте частых обращений к Range в циклах. Вместо этого считывайте данные в массивы, обрабатывайте, затем записывайте массивы обратно.
Пример: в btnAnodFullCalc уже используется чтение массивов (arrWeightWithoutFillingAG и др.). Это правильно. Однако в SyncAnodColumns есть циклы по колонкам с копированием – при большом количестве колонок это может быть медленно. Можно использовать Range.Copy с большими диапазонами.

- Используйте Application.ScreenUpdating = False, Application.Calculation = xlCalculationManual, Application.EnableEvents = False в длительных операциях (это уже реализовано в большинстве процедур). Проверьте, что эти флаги восстанавливаются в CleanExit.

### 10.2. Оптимизация циклов

- Сбор уникальных значений (например, в GetMaterialList) выполняется через коллекции. Для больших таблиц можно использовать Scripting.Dictionary, но на Mac он требует ссылки на библиотеку, что нежелательно. Можно оставить коллекции, но добавить проверку на существование через On Error Resume Next.

- Используйте For Each вместо For i для перебора коллекций и массивов, это быстрее в VBA.

### 10.3. Оптимизация именованных диапазонов

- Создание имён через Names.Add в цикле (в RestoreAnodNamedRanges) может быть ускорено, если использовать Application.Calculation и отключить события. Уже реализовано.

- При синхронизации колонок в SyncAnodColumns создаются новые диапазоны через ws.Names.Add. Это может быть медленно при большом количестве колонок; можно обновлять ссылки существующих имён через nm.RefersTo = newRng, а не удалять и создавать заново. Однако это сложнее и требует аккуратности.

### 10.4. Оптимизация пересчёта анодов (Module_calcAnod)

- В btnAnodFullCalc есть два цикла по колонкам. Можно объединить их, если вычисления независимы, но второй цикл зависит от типа, определённого в первом. Можно сначала вычислить все Rp1 и Rz в массивах, а затем в одном цикле вычислить N и остальное. Это уже сделано.

- Округление N_э для протяженных типов (до 2 знаков) выполняется через RoundUp. Это стандартно.

### 10.5. Оптимизация событийной модели

- Временное отключение событий при программных изменениях – хорошая практика. Убедитесь, что во всех местах, где изменяется pipeCountCP, события отключаются.

- Используйте Application.EnableEvents = False только на время записи, а не на всю процедуру, чтобы не блокировать другие события.

### 10.6. Прочие рекомендации

- Удалите неиспользуемые модули (например, Module1, Module2, Module3), если они пустые или не используются.

- Добавьте обработку ошибок во все публичные процедуры – это уже сделано.

- Пересмотрите использование DoEvents – оно полезно для обновления интерфейса, но может замедлять работу. Используйте его только в длительных циклах.

- Оптимизация UpdateVisibilityForAllColumns – сбор уникальных типов из строки 36 во всех колонках. Можно заменить на Collection, но оставить как есть.

### 10.7. Рекомендации по архитектуре на будущее

- Вынести логику расчёта сопротивления одного электрода в отдельную функцию, чтобы избежать дублирования в btnAnodFullCalc и WriteFormulasToRow.

- Создать класс для управления колонками, чтобы инкапсулировать логику синхронизации.

- Перейти на использование Dictionary для маппинга заголовков TableAG, если в будущем потребуется поддержка только Windows, но сейчас это невозможно из-за Mac.

## 11. Заключение

Проект достаточно сложен, но хорошо структурирован. Соблюдение описанных рекомендаций по оптимизации и поддержанию чистоты кода позволит повысить производительность и упростить дальнейшее развитие. При возникновении вопросов обращайтесь к документации и комментариям в коде.

## 12. Список формул по СТО Газпром 9.2-003-2020 и РД 153-39.4-039-99

Полный перечень формул, используемых в проекте, с указанием номеров по стандарту.

### 12.1. Расчёт электрических параметров трубопровода

#### Формула (6.25) – сопротивление растеканию тока анодного заземления на конечный срок

R3(t)=kв⋅UУКЗI(t)−(Zвт(t)+Rл)R3​(t)=I(t)kв​⋅UУКЗ​​−(Zвт​(t)+Rл​)

Реализация в коде: Rz = (factorV * nomV / curEnd) - (pipeInputResistanceEndLife + wireRes) (Module_calcAnod)

### 12.2. Сопротивление растеканию одного электрода Rp1Rp1​

#### Формула (6.28) – вертикальный заземлитель

Rp1=ρг2πlэ[ln⁡(2lэdэ)+0,5ln⁡(4h+lэ4h−lэ)]Rp1​=2πlэ​ρг​​[ln(dэ​2lэ​​)+0,5ln(4h−lэ​4h+lэ​​)]

Применяется для: типа 1, 7, 9.

#### Формула (6.29) – горизонтальный заземлитель при lэ<hlэ​<h

Rp1=ρг2πlэln⁡(2lэdэ)Rp1​=2πlэ​ρг​​ln(dэ​2lэ​​)

Применяется для: типа 2, а также как часть комбинированного.

#### Формула (6.30) – протяжённый заземлитель при lэ>12hlэ​>12h

Rp1=ρгπlэln⁡(lэdэ⋅h)Rp1​=πlэ​ρг​​ln(dэ​⋅h​lэ​​)

Применяется для: типа 5.

#### Формула (6.31) – горизонтальный с активатором

Rp1=ρг2πlа[ln⁡(2lаdа)+ln⁡(lа+lа2+16h24h)+ρаρгln⁡(dаdэ)]Rp1​=2πlа​ρг​​[ln(dа​2lа​​)+ln(4hlа​+lа2​+16h2​​)+ρг​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

Применяется для: типа 4.

#### Формула (6.32) – протяжённый с активатором

Rp1=ρгπlа[ln⁡(lаdа⋅h)+ρа2ρгln⁡(dаdэ)]Rp1​=πlа​ρг​​[ln(dа​⋅h​lа​​)+2ρг​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

Применяется для: типа 6.

### 12.3. Расчёт количества электродов и срока службы

#### Формула (6.26) – количество электродов (общая)

N3=Rp10,7⋅R3N3​=0,7⋅R3​Rp1​​

Реализация в коде: N = RoundUp(Rp1 / (factorV * Rz), 0).

#### Формула (6.27) – комбинированный заземлитель

N3=1,19⋅Rв1⋅Rг1−0,98⋅R3⋅Rв1R3⋅Rг1N3​=R3​⋅Rг1​1,19⋅Rв1​⋅Rг1​−0,98⋅R3​⋅Rв1​​

Реализация в коде: N = RoundUp((1.19 * R_vert * R_horiz - 0.98 * Rz * R_vert) / (factorV * Rz * R_horiz), 0).

#### Формула (6.34) – срок службы (общая)

Tp=Gобщ⋅kиq3⋅Iз.срTp​=q3​⋅Iз.ср​Gобщ​⋅kи​​

Реализация в коде: life = RoundDown((weightWithout * factorUse) / (dissolRate * avgCur), 0).

#### Формула (6.36) – срок службы для глубинных (с учётом kгkг​)

Tp=Gобщ⋅kиq3⋅Iз.ср⋅kгTp​=q3​⋅Iз.ср​⋅kг​Gобщ​⋅kи​​

Реализация в коде: denom = dissolRate * avgCur * factorHet.

### 12.4. Расчёт защитной зоны

#### Формула (6.18) – длина защитной зоны

Lз=2αmax⁡(t)ln⁡(Uтзоkв⋅Uтзм)Lз​=αmax​(t)2​ln(kв​⋅Uтзм​Uтзо​​)

Реализация в коде: Lз = (2 / alphaMax) * Log(Uтзо / (factorMutualInfluence * Uтзм)) (Module_calcCP).

#### Смещения потенциала

Uтзо=∣Uo∣−∣Uе∣,Uтзм=∣Uм∣−∣Uе∣Uтзо​=∣Uo​∣−∣Uе​∣,Uтзм​=∣Uм​∣−∣Uе​∣

Реализация в коде: вычисляются как Abs(maxProtectPotential) - Abs(naturalPotential) и т.д.

### 12.5. Расчёт токов катодной установки (реализация формулы 6.21)

I=2⋅UтзоZвт⋅Nукз,I(t)=2⋅UтзоZвт(t)⋅NукзI=Zвт​⋅Nукз​2⋅Uтзо​​,I(t)=Zвт​(t)⋅Nукз​2⋅Uтзо​​

Реализация в коде: I = 2 * Uтзо / Rstart / Nukz и аналогично для It.

### 12.6. Формулы РД 153-39.4-039-99 (глубинные аноды)

#### Формула (6.13) РД – с выходом торца

Rгл=lз⋅ρэ2Sэ+ρн2πlз[ln⁡(4lзdа)+ρаρнln⁡(dаdэ)]Rгл​=2Sэ​lз​⋅ρэ​​+2πlз​ρн​​[ln(dа​4lз​​)+ρн​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

Применяется для: типа 8.

#### Формула (6.14) РД – без выхода торца

Rгл=lз⋅ρэ2Sэ+ρн2πlз[ln⁡(2lзdа)+0,5ln⁡(4h+lз4h−lз)+ρаρнln⁡(dаdэ)]Rгл​=2Sэ​lз​⋅ρэ​​+2πlз​ρн​​[ln(dа​2lз​​)+0,5ln(4h−lз​4h+lз​​)+ρн​ρа​​ln(dэ​dа​​)]

Применяется для: типа 9.

### Сводная таблица соответствия формул и типов анодов

| Тип | Название | Формула | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальный | (6.28) | СТО |
| 2 | Горизонтальный lэ<hlэ​<h | (6.29) | СТО |
| 3 | Комбинированный | (6.27) | СТО |
| 4 | Горизонтальный с активатором | (6.31) | СТО |
| 5 | Протяжённый lэ>12hlэ​>12h | (6.30) | СТО |
| 6 | Протяжённый с активатором | (6.32) | СТО |
| 7 | Глубинный без активатора | (6.28) с ρслойρслой​ | СТО |
| 8 | Глубинный с выходом торца | (6.13) | РД |
| 9 | Глубинный без выхода торца | (6.14) | РД |

Примечания:

- Коэффициент запаса kвkв​ (factorVoltageMarginCP) участвует в расчёте R3(t)R3​(t) и в знаменателе для N3N3​.

- Округление N3N3​: для типов 5 и 6 – до 2 знаков, для остальных – до целого вверх.

- Срок службы TpTp​ округляется вниз до целого.

- Для глубинных (типы 7–9) в формуле срока службы используется kгkг​.

- В комбинированном типе используются коэффициенты 1.19 и 0.98 (вместо 1.7 и 1.4).